Библиотека строительных терминов

Адгезия – слипание разнородных твердых или жидких тел, соприкасающихся своими поверхностями, обусловленное межмолекулярным взаимодействием.

Анкер – крепежное устройство, заделываемое в какой-либо неподвижной конструкции или в грунте.

Антипирирование древесины – глубокая или поверхностная пропитка древесины раствором химических веществ или смесей (антипиринов) с целью повышение ее сопротивляемости воздействию огня.

Антисептирование – обработка химическими веществами (антисептиками) различных неметаллических материалов (древесины и изделий из нее, пластмасс и др.) с целью улучшения их биостойкости и повышения срока службы конструкций.

Антресоль – площадка, занимающая верхнюю часть объема помещения жилого, общественного или производственного здания, предназначенная для увеличения его площади, размещения вспомогательных, складских и других помещений.

Арматура – элементы усиления, органически включенные в материал строительных, конструкций;

– вспомогательные устройства и детали, не входящие в состав основного оборудования, но необходимые для обеспечения его нормальной работы (арматура трубопроводная, электротехническая и др.).

Арматура железобетонных конструкций – часть железобетонных конструкций, которая по своему назначению подразделяется на: рабочую (расчетную), воспринимающую главным образом растягивающие (а в некоторых случаях сжимающие) усилия, возникающие от внешних нагрузок и воздействий, собственного веса конструкций, а также предназначенную для создания предварительного напряжения; распределительную (конструктивную), закрепляющую стержни в каркасе путем сварки или вязки с рабочей арматурой, обеспечивающую совместную их работу и способствующую равномерному распределению нагрузки между ними; монтажную, которая поддерживает при сборке каркасов отдельные стержни рабочей арматуры и способствует установлению их в проектном положении; хомуты, применяемые для предотвращения косых, трещин в бетоне конструкций (балок, прогонов, колон и др.) и для изготовления  арматурных каркасов из отдельных стержней для тех же конструкций.

Арматура несущая – арматура монолитных железобетонных конструкций, способная воспринимать монтажные и транспортные нагрузки, возникающие при производстве работ, а также нагрузки от собственного веса бетона и опалубки.

Арматура трубопроводная – устройства, позволяющие регулировать и распределять жидкости и газы, транспортируемые по трубопроводам, и подразделяющиеся на запорную арматуру (краны, задвижки), предохранительную (клапаны), регулирующую (вентили, регуляторы давления), отводную (воздухо  - отводчики, кондинсатоотводчики), аварийную (сигнальные средства) и др.

Аэрация воды – насыщение воды кислородом воздуха, производимое: в очистных водопроводных сооружениях с целью обезжелезивания, а также для удаления из воды свободной углекислоты и сероводорода; в сооружениях  биологической очистки сточных вод (аэротенках, аэрофильтрах, биофильтрах) для ускорения процесса минерализации растворенных в сточных водах органических веществ и других загрязнении.

Аэрация зданий – организованный естественный воздухообмен, осуществляемый за счет разности плотностей наружного и внутреннего воздуха.

Аэротенк – сооружение для биологической очистки сточных вод при их искусственной аэрации (т. е. при  насыщении воды кислородом воздуха) в смеси с активным илом.

База производственная строительной организации – комплекс предприятий и сооружений строительной организации, предназначенных для оперативного обеспечения строящихся объектов необходимыми  материально – техническими ресурсами, а также для изготовления (переработки, обогащения) собственными силами материалов, изделий и конструкций, используемых в процессе строительства.

Байпас – обводной трубопровод с запорной арматурой для отведения транспортируемой среды (жидкости, газ) из основного трубопровода и подачи ее в этот же трубопровод.

Бак расширительный – резервуар в замкнутой системе водяного отопления для приема излишка объема воды, образующегося при ее нагревании до максимальной рабочей температуры.

Банкет – земляной вал, устраиваемый с нагорной стороны дорожной выемки для защиты ее от стока поверхностной воды;

-отсыпанная из камня призма верховой и низовой частях плотины, сооружаемой из грунтовых материалов.

Берма –уступ, устраиваемый на откосах земляных (каменных) насыпей, плотин, каналов, укрепленных берегов, карьеров и т. п. или между подошвой насыпи (автомобильной или железной дороги) и резервом (водоотводной канавой) для придания устойчивости, вышележащей части сооружения и защиты ее от размыва атмосферными водами, а также для улучшения условий эксплуатации сооружения.

Биостойкость – свойство материалов и изделий сопротивляться  гниению или другим разрушительным биологическим процессам.

Блок-секция – объемно-пространственный элемент здания, независимый в функциональном отношении, который может использоваться как в сочетании с другими элементами здания, так и самостоятельно.

Блок строительно-технологический – взаимосвязанные элементы монтируемых строительных конструкций и оборудования, предварительно объединенные на предприятии или строительной площадке в единую неизменяемую объемно-пространственную систему.

Ввод трубопровода – ответвление трубопровода от  наружной  сети до узла с запорной арматурой, размещенного внутри здания (сооружения).

Вентиляция – естественный или искусственный регулируемый воздухообмен в помещениях (замкнутых пространствах), обеспечивающий создание воздушной среды в соответствии с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями.

Веранда – застекленное не отапливаемое помещение, пристроенное к здания или встроенное в него.

Вестибюль – помещение перед входом во внутренние части здания, предназначенные для приема и распределения потоков посетителей.

Влагостойкость – способность строительных материалов долговременно сопротивляться разрушающему действию влаги при периодических увлажнениях и высыханиях материала.

Водовод – сооружение в виде тоннеля, канала, лотка или трубопровода для пропуска (подачи) воды под напором или самотеком от водоприемника (водозаборного сооружения) к месту ее потребления.

Водозабор (сооружение водозаборное) – гидротехническое сооружение для забора воды из открытого водотока или водоема (река, озеро, водохранилища) либо, подземных источников и подачи ее в водоводы для последующего транспортирования и использования в хозяйственных целях (орошения, водоснабжения, выработки электроэнергии и др.).

Водоотлив – комплекс мероприятий и устройств обеспечивающих удаление  грунтовых и (или) поверхностных вод из открытых выемок (котлованов), карьеров или подземных вод из  штолен, шахт и других горных выработок.

Водоочистка – совокупность технологических процессов, посредством которых качество воды, поступающей в водопровод из источника водоснабжения, доводится до установленных нормативных показателей.

Водопонижение – способ понижения уровня воды в грунте или смежном с массивом грунта водоеме на период строительства с применением дренажных устройств, закладываемых в водоносные грунты, глубинных насосов, иглофильтров и др.

Водоприемник – часть водозаборного сооружения, служащая для непосредственного приема воды из открытого или подземного источника.

Водоток – водоем или лощина,  принимающие и отводящие воду,  собираемую мелиоративной осушительной системой с  прилегающей территории.

Водопровод – комплекс инженерных сооружений и устройств для получения воды из природных источников, ее очистки, транспортирования к различным потребителям в необходимом количестве и требуемого качества.

Водосброс – гидротехническое сооружение для пропуска воды, сбрасываемой из верхнего бьефа в нижний во избежание превышения максимальных расчетных уровней воды в водохранилище, через поверхностные отверстия (водосливы) на гребне плотины или  через глубинные отверстия (водоспуски), располагаемые ниже  уровня воды в верхнем бьефе, либо через те и другие одновременно.

Водослив – поверхностный водосброс со свободным (безнапорным) переливом воды через гребень преграды;

- преграда, порог, через который переливается поток воды.

Водоснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению водой различных потребителей (населения, промышленных предприятий, транспорта, сельского хозяйства) в необходимых количествах и требуемого качества.

Воздействие – явление, вызывающее внутренние силы в элементах конструкций от неравномерных деформаций основания, от  деформаций земной поверхности в районах влияния горных выработок и в карстовых районах, от изменения температуры, от усадки и ползучести материала конструкции.

Воздуховод – трубопровод (короб) для перемещения воздуха, применяемый в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха, а также для транспортирования воздуха в технологических целях.

Воздухообмен – частичная или полная замена загрязненного воздуха помещений чистым воздухом.

Вытрамбовывание котлована – процесс образования котлована в крупнопористом  просадочном  или насыпном грунте трамбованием при помощи  механических ударных уплотняющих средств с рабочим органом в виде штампа.

Габарит – предельные внешние очертания или размеры конструкций, зданий, сооружений, транспортных средств и т. п.

Газопровод – комплекс трубопроводов, оборудования и приборов, предназначенных для транспортирования горючих газов от какого – либо пункта до потребителей.

Газопровод магистральный – газопровод для транспортирования  горючих газов от места их добычи (или производства) до газораспределительных станций, на которых давление понижается до уровня, необходимого для снабжения потребителей.

Газоснабжение – организованная подача и распределение газового топлива.

Галерея – надземное или наземное, полностью или частично закрытое, горизонтальное или наклонное протяженное сооружение, соединяющее помещения зданий или сооружений, предназначенное для инженерных и технологических коммуникаций, а также для прохода людей;

- верхний ярус зрительного зала.

Генеральный план (генплан) – часть проекта, содержащая комплексное решение вопросов планировки и благоустройства объекта строительства, размещения зданий, сооружений, транспортных коммуникаций, инженерных сетей, организации систем хозяйственного и бытового обслуживания.

Генеральный подрядчик (генподрядчик) – строительная организация, которая на основании заключенного подрядного договора с заказчиком несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех предусмотренных договором строительных работ по данному объекту с привлечением при необходимости других организаций в качестве субподрядчиков.

Герметики – эластичные материалы, применяемые для обеспечения непроницаемости стыков и соединений конструктивных элементов зданий и сооружений.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно – строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градирня – сооружение для охлаждения воды, отводящей тепло от тепловыделяющей аппаратуры, атмосферным воздухом в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий и в устройствах кондиционирования воздуха за счет испарения части воды, стекающей по оросителю.

Грунт – обобщенное наименование  всех видов горных пород, являющихся объектом инженерно – строительной деятельности человека.

Давление – величина, характеризующая интенсивность сил, действующих на какую – либо часть поверхности тела по направлениям, перпендикулярным этой поверхности и определяемая отношением силы, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности, к площади этой поверхности.

Давление горное –силы, действующие на обделку (крепь) подземной выработки от окружающей ее горной породы.

Дамба – гидротехническое сооружение в виде насыпи для защиты речных и морских прибрежных низменностей от затопления, для обвалования каналов, сопряжения напорных гидротехнических сооружений с берегами, для регулирования речных русел, улучшения условий судоходства.

Деривация – система сооружений для отвода воды из реки, водохранилища или другого водоема и транспортировки ее к станционному узлу ГЭС (подводящая Д.), а также для отвода воды от него (отводящая Д.).

Деталь строительная – часть строительной конструкции, изготовленная из однородного материала без применения сборочных операций.

Деформативность – свойство податливости материалов к изменению первоначальной формы.

Деформация – изменение формы или размеров тела (части тела) под действием каких – либо физических факторов (внешних сил, нагревания и охлаждения, изменения влажности и других воздействиях).

Деформация здания (сооружения) – изменение формы и размеров, а также потеря устойчивости (осадка, сдвиг, крен и др.) здания или сооружения под влиянием различных нагрузок и воздействий.

Деформация конструкции – изменение формы и размеров конструкции под влиянием нагрузок и воздействий.

Деформация основания – деформация, возникающая в результате передачи усилий от здания (сооружения) на основание или изменения физического состояния грунта основания в период строительства и эксплуатации здания (сооружения).

Деформация остаточная – часть деформации, не исчезающая после устранения нагрузок и воздействий, вызвавших ее.

Деформация пластическая – остаточная деформация без микроскопических нарушений материала, образовавшаяся в результате воздействия силовых факторов.

Деформация упругая – деформация, исчезающая после снятия вызвавшей ее нагрузки.

Диафрагма конструкции – сплошной или решетчатый элемент пространственной конструкции, способствующий увеличению ее жесткости.

Диафрагма плотины – противофильтрационное устройство внутри тела плотины, сооружаемой из грунтовых материалов, выполненное в виде стенки из негрунтовых материалов (бетона, железобетона, металла, дерева или полимерных пленочных материалов).

Диспетчеризация – система централизованного оперативного руководства всеми звеньями строительного производства для обеспечения, ритмичного и комплексного производства строительно  –  монтажных работ путем регулирования и контроля за выполнением оперативных планов и графиков производства и для обеспечения его материально-техническими ресурсами, согласования работы всех субподрядных организаций, подсобных производств и обслуживающих хозяйств.

Документ нормативный территориальный – нормативный документ, устанавливающий требования по вопросам, специфичным для субъекта федерации и не регламентированным федеральными нормативными документами.

Документ нормативный федеральный -  нормативный документ, содержащий при проектировании и строительстве требования.

Документация производственная – совокупность документов, отражающих ход производства строительно – монтажных работ и техническое состояние объекта строительства ( исполнительные схемы и чертежи, рабочие графики, акты приемки и ведомости выполненных объемов работ, общие и специальные журналы работ и др.).

Долговечность – способность здания или сооружения  и их элементов сохранить во времени заданные качества в определенных условиях при установленном режиме эксплуатации без разрушения и деформации.

Допуск – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами, равная арифметической сумме предельных отклонений от номинального размера.

Дрена – подземное искусственное устройство (труба, скважина, полость) для сбора и отвода грунтовых вод.

Дренаж – система труб (дрен), скважин и других устройств для сбора и отвода грунтовых вод с целью понижения их уровня, осушения массива грунта у здания (сооружения), снижения фильтрационного давления.

Дюкер -  напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки (канала), по склонам или дну глубокой долины (оврага), под дорогой, расположенной в выемке.

Ендова- пространство между двумя смежными скатами крыши, образующими лоток ( входящий угол ) для сбора воды на кровле.

Забой – рабочее место, где происходит разработка грунта открытым или подземным способом, перемещающееся в процессе производства работ.

Завеса воздушно – тепловая – устройство, препятствующее поступлению через открытые проемы (двери, ворота) в помещение наружного холодного воздуха путем нагнетания вентилятором подогретого воздуха навстречу потоку, стремящемуся, проникнуть в помещение.

Завеса противофильтрационная – искусственная преграда на пути фильтрационного потока воды, создаваемая в грунте основания подпорного гидротехнического сооружения и в береговых его примыканиях (путем инъекции растворов, смесей) для удлинения путей фильтрации, снижения фильтрационного давления на подошву сооружения, уменьшения потери воды на фильтрацию.

Залог – серия ударов молота по забиваемой в грунт свае, выполняемых для замера средней величины ее отказа.

Замачивание грунтов  - способ уплотнения посадочных грунтов путем затопления водой до заданной стабилизации просадки.

Замораживание грунтов – способ временного укрепления слабых водонасыщенных грунтов с образованием ледогрунтового массива заданных размеров и прочности путем циркуляции хладоносителя по трубам, погружаемых в замораживаемый грунт.

Затвор гидравлический (затвор водяной) – устройство, препятствующее проникновению газов из одного пространства в другое (из трубопровода в помещение, из одного участка трубопровода в другой ), в котором течению газов в нежелательном направлении препятствует слои воды.

Затяжка – стержневой элемент, воспринимающий растягивающие усилия  в распорной конструкции арок, сводов, стропил и т. п. и соединяющий концевые узлы строительных конструкций.

Захватка – участок здания, сооружения, предназначенный для выполнения строительно – монтажных работ с повторяющимся на последующих за ним участках составом и объемом работ.

Зачистка котлована – объем слоя грунта с поверхности дна и стен котлована, разработанного с недобором.

Здание – строительная система, состоящая, из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных процессов.

Здания и сооружения временные – специально возводимые или временно приспосабливаемые (постоянные) на период строительства здания (жилые, культурно – бытовые и другие) и сооружения (производственного и вспомогательного назначения), не обходимые для обслуживания работников строительства, организации и выполнения строительно  –  монтажных работ.

Здания и сооружения общественные – здания и сооружения, предназначенные для обслуживания населения и для размещения учреждений и организаций.

Здания производственные – здания для размещения промышленных производств и обеспечения необходимых условий для труда людей и эксплуатации технологического оборудования.

Зона рабочая – участок, на котором непосредственно осуществляется строительно – монтажные работы и размещаются, необходимые для этого материалы, готовые конструкции и изделия, машины и приспособления.

Испытание оборудования комплексное – проверка в действии всего смонтированного и подвергнутого индивидуальным испытаниям оборудования на соответствии техническим требованиям.

Исследования инженерно-геологические – комплексное изучение и оценка геологических и гидрогеологических факторов, (природных и вызванных деятельностью человека) с целью приятия соответствующих проектных решений и определения наиболее благоприятных мест размещения зданий и сооружений и условий производства строительных работ, а также мероприятий, обеспечивающих надежность зданий и сооружений.

Кавитация – нарушение сплошности (однородности) потока жидкости вследствие образования в нем «пустот» - мелких пузырьков или целых полостей, заполненных паром, газом или их смесью, выделившимися из жидкости.

Канал – протяженное открытое сооружение, расположенное в выемке или насыпи, предназначенное для напорного пропуска воды;

– закрытое протяженное подземное сооружение высотой менее 2м до выступающих конструкций, предназначенное для прокладки коммуникаций ( кабелей, трубопроводов и т.д.).

Канализация – комплекс инженерных сооружений (трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений) и оборудования, обеспечивающих прием, сбор и отведение сточных вод с территорий населенных пунктов, промышленных предприятий и других объектов, а также их очистку и обезвреживание перед утилизацией или сбросом в водоем.

Канализация  кабельная -  система постоянных подземных сооружений для размещения  кабелей энергетических и телефонных сетей в городах и промышленных предприятиях.

Каркас арматурный – совокупность стержней продольной и поперечной арматуры железобетонных конструкций, собранная (связанная, сваренная) в соответствующую объемную или плоскостью систему для установки в опалубочную форму.

Каркас здания (сооружения) – стержневая несущая система, воспринимающая нагрузки и воздействия и обеспечивающая прочность и устойчивость здания (сооружения).

Карта технологическая – документ, устанавливающий рациональную и стабильную технологию производства вида строительно – монтажных работ и используемый взамен проекта производства работ или в дополнение к нему.

Карта трудовых процессов – документ, устанавливающий рациональную и стабильную технологию производственных операций и определяющий методы, условия выполнения и материально – технического обеспечения этих операций.

Качество строительной продукции – совокупность потребительских свойств строительной продукции и ее способность удовлетворять определенные потребности народного хозяйства или населения с точки зрения технических, эстетических, социальных требований, установленных в нормативных документах.

Кессон – устройство (камера) для обеспечения необходимых условий ведения работ под водой или в водонасыщенном грунте при избыточном давлении воздуха.

Кладка зимняя – возведение каменных конструкций при отрицательных температурах наружного воздуха на растворах с противоморозными добавками или способом замораживания.

Когезия – сцепление, притяжения между частицами одного и того же твердого тела или жидкости, приводящее к объединению этих частиц в единое тело и обусловленное межмолекулярным взаимодействием.

Коллектор коммуникационный – подземное протяженное  сооружение для транспортирования жидкостей и газов (без трубопроводов);

- подземное протяженное сооружение для комбинированной прокладки трубопроводов и кабелей различного назначения.

Колодец опускной – полая вертикальная конструкция, погружаемая в грунт по мере его разработки под действием собственного веса.

Колодец сетевой  -элемент наружной сети водопровода или канализации, предназначенный для установки трубопроводной  арматуры, приборов, устройств, присоединений, для осмотра и прочистки и др.

Комплектация производственно – технологическая – комплектная поставка в рабочие зоны материалов, изделий и конструкций, доведенных на специально организуемых базах до полной готовности к производственному применению.

Кондиционирование воздуха – создание и автоматическое поддерживание в закрытых помещениях температуры, относительной влажности, чистоты, состава, и скорости движения воздуха, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологических процессов, работы оборудования и приборов, хранения материалов.

Кондуктор монтажный – устройство для выверки и временного закрепления монтируемых конструкций или их элементов в проектном положении.

Конструкции комплексные – строительные конструкции, состоящие из частей различного назначения, функционально связанных друг с другом (например, плита покрытия с утеплителем и кровлей).

Конструкции легкосбрасываемые – наружные ограждающие конструкции (или их элементы) зданий, сооружений и помещений с взрывоопасными производствами, которые при возможном взрыве должны сбрасываться или разрушаться, образуя открытые проемы для уменьшения давления при взрыве и обеспечения сохранности конструкций здания и сооружения.

Конструкции монолитные – бетонные и железобетонные строительные конструкции, основные части которых выполнены в виде единого целого (монолита) непосредственно на месте возведения здания или сооружения.

Конструкции несущие – строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений.

Конструкции ограждающие – строительные конструкции, предназначенные для изоляции внутренних объемов в зданиях и сооружениях от внешней среды или между собой с учетом нормативных требований по прочности, теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции, воздухопроницаемости, звукоизоляции, светопрозрачности и т. д.

Конструкции ограждающие вентилируемые – конструкции в наружной стене или покрытия здания, имеющие полости, сообщенные с воздухом, для удаления пара, излишнего тепла, подсушки утепления и т. п.

Конструкции плоскостные – конструкции, способные воспринимать только такую приложенную к ним нагрузку, которая действует в одной определенной плоскости.

Конструкции пневматические – мягкие оболочки из армированных пленок или из воздухонепроницаемых синтетических тканей с резиновым или полимерным покрытием, во внутренний замкнутый объем которых нагнетается атмосферный воздух.

Конструкции пространственные – конструкции, способные воспринимать приложенную к ним пространственную систему сил.

Конструкции самонапряженные – разновидность предварительно напряженных железобетонных конструкций, напряжение арматуры которых достигается в результате увеличения объема бетона на расширяющемся цементе в процессе его затвердевания.

Конструкции сборные – строительные конструкции, изготавливаемые  на предприятиях и используемые при возведении зданий и сооружений.

Конструкции совмещенные – конструкции, применяемые при строительстве зданий и сооружений различного назначения и выполняющие несущие и ограждающие функции.

Конструкции строительные элементы здания или сооружения, выполняющие несущие, ограждающие либо совмещенные (несущие и ограждающие) функции.

Контроль качества производственный – входной, операционный и приемочный контроль за соблюдение заданных проектом и требуемых нормативными документами геометрических, физико – технических и технологических параметров и свойств конструкции зданий и сооружений и их составленных элементов в процессе строительства объекта.

Контрфорс – вертикальный выступ или дополнительная конструкция, усиливающая основную несущую конструкцию (преимущественно стену с наружной стороны) и воспринимающие главным образом горизонтальные усилия.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые грации территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно – технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие линейные объекты.

Краткость воздухообмена – отношение объема воздуха, подаваемого в помещение или удаляемого из него в течение часа, к объему помещения.

Крепь – конструкция, возводимая в подземных выработках для сохранения их заданных размеров и защиты от обрушения и пучения окружающего их грунта.

Кровля эксплуатируемая –кровля, используемая как по прямому назначению, так и в других эксплуатационных целях (солярий, спортивная площадка, зона отдыха и т.п.).

Ливнеотвод – сооружение для выпуска сточных вод из системы дождевой канализации в водоем.

Лоток – водовод незамкнутого поперечного сечения с безнапорным движением жидкости;

- простое транспортное приспособление в виде наклонной плоскости с бортами, по которой груз перемещается под действием силы тяжести.

Марка строительных материалов – показатель, устанавливаемый техническими нормами по основной эксплуатационной характеристике или по комплексу главных свойств материалов.

Мачта – вертикальное сооружение, состоящее из ствола, опирающегося на фундамент и поддерживаемого оттяжками, закрепленными анкерами.

Мелиорация –совокупность организационно – технических мероприятий по коренному улучшению природных условий земель путем отвода воды с переувлажненных земель (М. осушительная) или увлажнения земель (М. оросительная) с целью поддержания их благоприятного водного режима.

Метантенк – сооружение для обезвреживания осадков сточных вод, выделяемых в отстойниках, путем их сбраживания без доступа воздуха с искусственным подогревом.

Методы контроля неразрушающие – определение характеристик и качества материалов без разрушения изделия или отбора образца, основанное на зависимости некоторых физических величин (акустических, электрических, магнитных и др.) от определенных свойств материалов.

Механовооруженность строительства – показатель уровня механизации, характеризуемый отношением балансовой стоимости машин и механизмов к годовому объему строительно – монтажных работ.

Механовооруженность труда – показатель уровня механизации, характеризуемый отношением балансовой стоимости машин и механизмов к среднесписочному числу рабочих, занятых на строительно – монтажных работах.

Микрорайон – структурный первичный элемент селитебной территории города (поселка), включающий жилую застройку и комплекс учреждений повседневного культурно – бытового обслуживания населения и ограниченный «красными» линиями улиц или естественными преградвми.

Монтаж – сборка, установка в проектное положение и постоянное крепление конструкций (конструктивных элементов), инженерного или технологического оборудования с присоединением к нему средств контроля и автоматики, а также коммуникаций, обеспечивающих подачу сырья, воды, пара, энергии и удаление отходов производства.

Монтаж безвыверочный  - монтаж конструкций и оборудования, имеющих высокую точность обработки контактных поверхностей, отверстий и гнезд в стыках, без дополнительных перемещений (выверки).

Монтаж принудительный -  разновидность безвыверочного монтажа  конструкций (оборудования) с применением специальных фиксирующих устройств, обеспечивающих ориентирование и установку конструкций (оборудования) в проектное положение без инструментального контроля с полным ограничением свободы случайных перемещений.

Монтаж транспортных средств – метод монтажа конструкций заводского изготовления, при котором они доставляются в рабочую зону строительной площадки в определенное время и непосредственно с транспортных средств устанавливаются в проектное положение.

Морозостойкость – способность строительных материалов в увлажненном состоянии сопротивляться разрушающему воздействию попеременного замораживания и оттаивания.

Нагрузка – механическое воздействие, мерой которого является сила, характеризующая величину и направление этого воздействия и вызывающая изменения напряженно деформированного состояния конструкций зданий и сооружений и их оснований.

Нагрузка временная – нагрузка, имеющая ограниченную продолжительность действия и в отдельные периоды сроки службы здания или сооружения может отсутствовать. Временные нагрузки подразделяются на :  - деятельные, расчетные значения которых в течение срока службы здания или сооружения наблюдаются длительное время;

- кратковременные, расчетные значения, которых в течение срока службы здания или сооружения наблюдаются в течение короткого отрезка времени;

-особые, возникновение расчетных значений которых возможно либо в исключительно редких случаях (сейсмические и взрывные воздействия, аварийные нагрузки и т.п.), либо имеющие необычный характер (например, воздействие неравномерной деформации грунтов основания).

Нагрузка динамическая – нагрузка, характеризующая быстрым изменением во времени ее значения, направления или точки приложения и вызывающая в элементах конструкции значительные силы инерции.

Нагрузка номинальная – технологическая нагрузка, указанная в паспорте машины как предельная для предусмотренных условий нормальной эксплуатации.

Нагрузка нормативная – нагрузка, устанавливаемая нормативными документами исходя из условий заданной обеспеченности ее появления или  принятая по ее номинальному значению.

Нагрузка подвижная – нагрузка, мест приложение и направление действия которой могут изменяться в процессе эксплуатации сооружения.

Нагрузка постоянная – нагрузка, которая действует постоянно в течение всего срока службы здания или сооружения.

Нагрузка равномерно распределенная – нагрузка постоянной интенсивности, прилагаемая непрерывно к данной поверхности (линии) или части ее.

Нагрузка распределенная – нагрузка, прилагаемая непрерывно к данной поверхности (линии), интенсивности которой не является постоянной, а изменяется по линейному, квадратичному или другому закону.

Нагрузка расчетная – нагрузка, принимаемая в расчетах конструкций или оснований и равная нормативной нагрузке, умноженной на отсутствующий коэффициент надежности по нагрузкам.

Нагрузка сосредоточенная – нагрузка, прилагаемая к весьма, малой площадке (точке).

Нагрузка статическая – нагрузка, значение, направление и место приложения которой изменяется столь незначительно, что при расчете здания их принимают не независящими, от времени и поэтому пренебрегают влиянием сил инерции, обусловленных такой нагрузкой (например, собственный вес здания или сооружения, снеговая нагрузка).

Надежность – свойство (способность) зданий и сооружений, а тек же их несущих и ограждающих конструкций выполнять заданные функции в период эксплуатации.

Надзор авторский – надзор за соответствием выполняемых строительно – монтажных работ проектным решениям, осуществляемый организациями, разработавшими проект, на протяжении всего периода  строительства и приемки в эксплуатацию законченных объектов.

Надзор государственный – надзор за строительством объектов с целью выявления и устранения нарушений и отступлений от проекта и соблюдения требований нормативных документов и стандартов, осуществляемые соответствующими государственными органами по подведомственными им вопросам и видам работ.

Надзор технический – надзор за строительством, осуществляемый заказчиком, включая функции приемки выполненных строительно – монтажных работ.

Недобор грунта – слой грунта, оставляемый в выработке после разработки ее землеройной машиной и подлежащие последующему удалению с обеспечением проектных размеров и отметок дна выработки.

Обделка – постоянная конструкция, закрепляющая выработку подземных сооружений и образующая их внутреннюю поверхность.

Облицовка – конструкция из штучных материалов, образующая наружный слой элементов зданий (стен, колонн, перекрытий, цоколей) и поверхностей сооружений.

Оболочка – пространственная конструкция, ограниченная двумя криволинейными поверхностями, расстояния между которыми (толщина оболочки) мало по сравнению с остальными размерами конструкции.

Оборудование здания инженерное – комплекс технических устройств, обеспечивающих благоприятные (комфортные) условия быта и трудовой деятельности населения, включающий водоснабжение (холодное и горячее), канализацию, вентиляцию, электрооборудование, газоснабжение, средства мусороудаления и пожаротушения, лифты, телефонизацию, радиофикацию и другие виды внутреннего благоустройства.

Обочина – боковая часть земляного полотна между его бровкой и кромкой проезжей части автомобильной дороги или подошвой балластной призмы железнодорожного пути.

Обрез – горизонтальный уступ стены или фундамента, образованный в результате изменения толщины кладки вышележащей части.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Ограждение защитное – устройство, препятствующее непреднамеренному доступу людей и зону действия опасного производственного фактора, а также предназначено для изоляции соответствующих рабочих мест от доступа посторонних лиц.

Ограждение сигнальное – устройство, предназначенное для предупреждения о потенциальной производственной опасности и обозначения зон ограниченного доступа.

Огрунтовка – процесс подготовки очищенной и обезжиренной поверхности под окраску путем предварительного нанесения красящих составов с целью выравнивания и уменьшения пористости поверхности, улучшения сцепления с окрасочным слоем и уменьшения общего расхода красителя.

Одежда дорожная – однослойная или многослойная конструкция, воспринимающая нагрузку от транспортных средств и передающая ее в рассредоточенном виде на земляное полотно и грунтовое основание, состоящая из покрытия, основания и дополнительных слоев (подстилающего, морозозащитного, дренирующего, выравнивающего и др.) в зависимости от местных условий.

Организация субподрядная (субподрядчик) – организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящемся объекте отдельных комплексов монтажных и специальных строительных работ;

-проектная организация, привлекаемая генеральным проектировщиком на договорных началах для разработки отдельных разделов проекта.

Ориентация зданий – расположение зданий относительно стран света (сторон горизонта).

Оси разбивочные – линии, имеющие заданные координаты, обозначаемые закрепленными на местности геодезическими знаками или постоянно закрепленными ориентирами на смонтированных в проектном положении несущих конструкциях, определяющие положение в натуре отдельных элементов и частей строящихся зданий и сооружений.

Оснастка монтажная – устройство и приспособления, обеспечивающие выполнение производственных процессов и операций, связанных с погрузкой ( разгрузкой), транспортированием, укрупнительной сборкой и монтажом конструкций, включая постоянное их закрепление в проектном положении.

Основа геодезическая разбивочная – сеть закрепленных на местности геодезических знаков для определения планового и высотного положения объекта строительства.

Основание естественное – грунты в природном состоянии, воспринимающие нагрузку от здания или сооружения.

Основание искусственное – грунты с искусственно измененными свойствами за счет уплотнения, закрепления химическим, электротехническим, термическим или другим способом, воспринимающие нагрузки от здания (сооружения).

Отвод – участок трубопровода для плавного изменения его направления.

Отказ сваи – средняя величина погружения в грунт забивной сваи от одного удара молота в залоге за 10 ударов, а при вибропогружении свай – величина погружения сваи в грунт от работы вибропогружателя за 1 минуту.

Отклонение предельное – алгебраическая разность между предельно допускаемым и номинальным размерами (величинами).

Отопление – искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них тепловых потерь и поддержания на заданном уровне температуры, определяемой  условиями теплового комфорта для находящихся в помещении людей или требованиями происходящего в нем технологического процесса.

Отстойник – сооружение для осветления воды (удаления взвешенных примесей из нее) путем коагуляции и отстаивания при замедленной скорости и течения потока в системах гидроузлов и ирригационных сооружений, водоснабжения и канализации.

Охрана труда – система законодательных, социально – экономических, организационных, технических, санитарно – гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.

Очередь строительства – часть объекта строительства, состоящая из группы зданий, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотрительных проектов.

Пандус – наклонная плоская коммуникационная конструкция, связывающая поверхности, расположенные на различных уровнях.

Панель – плоскостной элемент заводского изготовления, применяемый в строительстве зданий или сооружений различного назначения и выполняющий несущие, ограждающие или совмещенные (несущие и ограждающие) функции;

- нижняя часть стены помещения, отличающаяся по отделки от всей стены.

Перемычка – ограждение, предохраняющее гидротехническое сооружение или его котлован от затопления во время строительства;

-конструктивный элемент балочного или арочного типа, перекрывающий проем в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Персонал линейный –инженерно – технический персонал, являющийся непосредственным руководителем строительно – монтажных работ  (начальники участков, производители работ, строительные материалы, участковые механики).

Плакирование – защита металлических изделий (листов, плит, труб, проволоки) от коррозии путем нанесения на их поверхность тонкого слоя другого металла или сплава термомеханическим способом.

План ситуационный –план, показывающий размещение объекта строительства в увязке с производственной базой строительно – монтажной организации, ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго - , тепло – и водоснабжения, сооружениями и сетями канализации, транспорта и связи, карьерами и отвалами, а также основные особенности природных условий территории в районе строительства.

Планировка территории вертикальная – изменение в соответствии с проектом рельефа местности срезкой или подсыпкой грунта для целей строительства и последующей  эксплуатации объекта.

Пластичность – свойство твердых тел под действием внешних сил изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры и сохранять остаточные  (пластические) деформации после устранения этих сил.

Плита – горизонтальный  плоскостной элемент (ширина сечения которого преобладает над его высотой или толщиной), применяемый в строительстве зданий и сооружений различного назначения и выполняющий несущие, ограждающие или совмещенные (несущие и ограждающие), теплотехнические, звукоизоляционные, звукопоглощающие и тому подобные функции.

Плотина- водоподпорное гидротехническое сооружение, перегораживающее  водоток и его долину для подъема уровня воды.

Площадка строительная – земельный участок, отведенный в соответствии с проектом в установленном порядке, для постоянного размещения объекта строительства, а также служб строительно – монтажных организаций и с учетом временного отвода территории, определяемой по условиям производства работ.

Подготовка территории инженерная –комплекс работ и мероприятий  по освоению территорий для целесообразного строительного использования.

Подошва фундамента – нижняя плоскость фундамента, передающая нагрузку на основание.

Покрытие дорожное (покрытие аэродромное) – однослойная или многослойная верхняя часть дорожной (аэродромной) одежды, воспринимающая нагрузки от транспортных средств и защищающая основание от воздействия климатических факторов.

Покрытие огнезащитное – поверхностная обработка строительных конструкций  с целью повышения их сопротивляемости воздействию огня.

Пол плавающий – пол, отделенный от перекрытия и стен амортизирующими или изолирующими устройствами в целях повышения звукоизоляции смежных помещений.

Ползучесть – способность материалов к медленному нарастанию во времени пластической деформации при действии постоянной нагрузки или механического напряжения.

Ползучесть грунта – деформирование во времени минерального скелета грунта (главным образом глинистого) при неизменном давлении, действующем на него.

Полоса краевая – уширение дорожной одежды на автомобильных дорогах высших категорий с целью размещения на ней краевых разметочных полос для организации движения транспортных средств и предохранения кромки дорожных покрытий от разрушения.

Полотно земляное – инженерное грунтовое сооружение в виде насыпи, выемки, полу насыпи, полу выемки, служащее основанием для верхнего строения железнодорожного пути или для дорожной одежды автомобильной дороги. К земляному полотну относятся непосредственно с ним связанные водоотводные, укрепительные и защитные устройства и сооружения ( кюветы, лотки, бермы, подпорные стены и т.п.).

Правила – установленные требования по организации и технологии строительного производства при возведении зданий, сооружений и их элементов, но экономному использованию материальных ресурсов, по технике безопасности и др.

Предел прочности – механическая характеристика материалов, выражающая условное напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествовавшей разрушению образца.

Предел текучести – механическая характеристика материалов, выражающая напряжение, при котором деформации растут без увеличения нагрузки.

Предел упругости – механическая  характеристика материалов: напряжение, при котором остаточные  деформации впервые достигают  некоторой  малой величины,  характеризуемой  установленным допуском.

Привязка проекта – внесение необходимых дополнений в типовые (или повторно применяемые) проекты зданий в зависимости от конкретных условий участка строительства и возможностей по изготовлению строительных конструкций и материалов.

Пригрузка основания -  дополнительная вертикальная нагрузка на естественное основание за пределами подошвы фундамента в целях предупреждения выпирания грунта.

Приямок – местное углубление, устраиваемое в какой – либо части здания или сооружения в целях обеспечения свободного доступа обслуживающего персонала к расположенным здесь конструкциям и устройствам или улучшения пространственной связи их с окружающей средой.

Продолжительность строительства – период, времени от начала работ на строительной площадке до ввода в действие.

Продукция строительная – законченные строительством и принятые в эксплуатацию объекты производственного и непроизводственного назначения.

Проект детальной планировки – проект, разрабатываемый для отдельных частей города на основе его генерального плана с целью, выявления архитектурно – пространственного  и инженерно – экономического решения застройки.

Проект организации строительства (ПОС) – составная часть проекта, определяющая общую продолжительность и промежуточные сроки строительства, распределение капитальных вложений и объемов строительно – монтажных работ, материально – технические и трудовые ресурсы и источники их покрытия, основные методы выполнения строительно – монтажных работ и структуру управления строительством объекта.

Проект производства работ (ППР) – проект, определяющий технологию, сроки выполнения и порядок обеспечения ресурсами строительно – монтажных работ и служащий основным руководящим документом при организации производственных процессов.

Проем монтажный – отверстие в стене или перекрытии, предусмотренное проектом, для обеспечения беспрепятственного перемещения крупногабаритного оборудования или укрупненных узлов конструкций к месту монтажа или при демонтаже.

Производство строительное – совокупность производственных процессов, выполняемых непосредственно на строительной площадке, включая строительно –  монтажные и специальные работы в подготовительный и основной периоды строительства.

Пролет расчетный – расстояние между осями опорных частей, а при их отсутствии между осями опор или условных точек опирания горизонтальной конструкции, перекрывающей пролет.

Прочность – свойство материала воспринимать, не разрушаясь, различные виды нагрузок и воздействий.

Прочность бетона отпускная – нормируемая прочность бетона элементов бетонных и железобетонных конструкций к моменту отпуска их с предприятия – изготовителя.

Пути эвакуации – проходы, обеспечивающие эвакуацию людей из зданий и сооружений через различные помещения, коридоры, леснично – лифтовые узлы, галереи, балконы и т. п.

Пылеуловители (пылеотделители) – устройства для улавливания (отделения) пыли и других механических примесей из воздушных (газовых) потоков в системах, вытяжной вентиляции и промышленных установках очистки газа.

Работы геодезические – измерения и построения, обеспечивающие соответствие геометрических параметров объекта строительства проекту и включающие создание геодезической разбивочной основы, производство разбивочных работ в процессе строительства, геодезический контроль геометрической точности выполнения строительно – монтажных работ и геодезические наблюдения за деформациями строящихся зданий и сооружений.

Работы зимние –строительные работы, выполняемые в периоды года с отрицательными температурами воздуха и требующие проведения специальных мероприятий по защите от низких температур, которые нормируются для различных районов соответственно температурным зонам.

Работы скрытые – отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизоляции, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях, и т .п.), которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями и предъявляются строительной организацией к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ.

Работы специальные – работы, включающие изоляцию, укрепление грунтов, монтаж технологического оборудования, трубопроводов, средств контроля и автоматики и др.

Развязка транспортная – инженерное сооружение или комплекс сооружений, служащие для разделения разнородных или разделения и слияния однородных пересекающихся потоков транспортных средств, устраиваемые в одном или нескольких уровнях.

Рампа – устройство для сообщения между двумя различными уровнями (например, для подъема грузов на железнодорожную платформу, для перехода транспортных средств на основную автомобильную магистраль в местах развязки движения в разных уровнях и т. д.);

- низкий барьер вдоль передней части сцены, закрывающий со стороны зрительного зала аппаратуру, освещающую сцену снизу.

Рекомендации – материал, разрабатываемый научно – исследовательскими институтами на основе результатов научных исследований и направлений на дальнейшее совершенствование проектирования и строительства.

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема и качества инженерно – технического обеспечения.

Рекультивация территории – комплекс мероприятий по подготовке территории, нарушенной при строительных работах, для сельскохозяйственного или лесохозяйственного использования.

Ригель – горизонтальный или наклонный элемент каркаса здания или сооружения, фахверка, рамы.

Рихтовка – выверка и незначительные перемещения установленных конструкций или оборудования с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью.

Роза ветров – графическое изображение распределения повторяемости  различных направлений (или значений средней и максимальной скоростей) ветра за месяц, сезон, год основным румбам для данного района.

Ростверк – конструкция верхней части свайного фундамента в виде бетонной или железобетонной плиты либо балки, объединяющей сваи в одну  устойчивую систему и служащей для равномерной передачи нагрузки на сваи.

Рубашка тиксотропная – слой раствора из глин соответствующих свойств, состава и консистенции для уменьшения трения между грунтом и перемещаемым или погружаемым сооружением (например, опускным колодцем, глубокой опорой).

Сборка укрупнительная – предварительное объединение отдельных элементов строительных конструкций, узлов оборудования, трубопроводов и т. д. в монтажные блоки весом, соответствующими грузоподъемности монтажных средств.

Свариваемость -  способность металла или сочетания металлов образовывать при установленной технологии сварки соединение, отвечающее требованиям, обусловленным прочностью и надежностью конструкций.

Свая – колонна –разновидность забивных свай, наземная часть которых служит колоннами здания, а часть, погруженная в грунт сваями.

Свая – оболочка – железобетонная полая круглая свая, полость которой заполняется грунтом или бетоном.

Сейсмостойкость – способность зданий и сооружений противостоять сейсмическим воздействиям без потери эксплуатационных качеств.

Секция – часть здания или сооружения, условно ограниченная в плане и представляющая собой единое целое в объемно – планировочном, техническом или конструктивном отношении.

Секция жилого дома – объемно – планировочный элемент дома, образованный лестницей на всю высоту здания с выходящими на нее квартирами.

Серпантина – вид закругления автомобильной дороги, устраиваемый в горной местности вне угла поворота трассы для сопряжения двух ее направлений, сходящихся (расходящихся) под острым углом.

Сертификат – документ предприятия изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных материалов изделий, конструкции стандартам или техническим условиям.

Сети инженерные – трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, отопление, связь и др.), прокладываемые на территориях населенных пунктов и промышленных предприятий, а также в зданиях.

Сеть водопроводная – совокупность трубопроводов и устройств для подачи воды к местам потребления.

Сеть канализационная – совокупность трубопроводов, коллекторов, каналов и лотков для приема и отведения сточных вод к месту расположения очистных сооружений.

Сеть контактная – совокупность линейных токоведущих, изолирующих, поддерживающих и опорных элементов, предназначенных для подведения электроэнергии к токоприемникам электрифицированного транспорта (электровоза, моторного вагона, трамвая, троллейбуса).

Сеть тепловая – совокупность, трубопроводов (теплопроводов), по которым перемещается теплоноситель (горячая вода или пар) от источника теплоснабжения к потребителям.

Сеть тяговая – часть системы электроснабжения (питающая, контактная и рельсовая цепи), служащая для передачи электроэнергии от шин тяговых подстанций к токоприемникам подвижного состава электрифицированного транспорта.

Сеть электрическая –совокупность электрических линий, подстанций, распределительных, и переключательных пунктов, связывающих электростанции с потребителями.

Склад приобъектный  - склад  (сооружение, помещение, площадка) для хранения строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, размещаемый в зоне действия монтажных кранов в соответствии с проектом организации строительства.

Скруббер – аппарат для улавливания пыли и газообразных примесей из потока воздуха путем орошения его водой.

Слой грунта водоупорный (водоупор) – слой, принимаемый за практически водопроницаемый для фильтрации подземных и поверхностных вод.

Сооружение – объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т. д.

Сооружение каптажное – сооружение для перехвата и сбора подземных вод в местах их выхода на поверхность.

Состав зерновой (состав гранулометрический) – содержание в заполнителях бетона, грунте или искусственном продукте зерен (частиц) различной крупности, выраженное в процентах массы (веса) или общего количества зерен исследованного образца.

Состояние предельное – состояние, при котором конструкции, основания, здания или сооружения перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям или требованиям при производстве работ.

Список титульный – перечень строящихся (реконструируемых, расширяемых) предприятий, зданий и сооружений или их частей, включаемых в планы капитальных вложений.

Стабилизация грунтов – состояние грунтов оснований и в сооружениях из грунтовых материалов после завершения процесса консолидации грунтов (т. е. достижения максимальной осадки при данном напряженном состоянии);

- метод улучшения свойств грунтов с целью уменьшения их деформируемости  и повышения прочности.

Старение металлов – изменение свойств металлов, протекающее либо  самопроизвольно при нормальных условиях ( естественное старение), либо при нагреве (искусственное старение) и приводящее к увеличению их прочности и твердости одновременно с уменьшением пластичности и ударной вязкости.

Стена в грунте – способ возведения вертикальных стен подземных и заглубленных сооружений,   а также противофильтрационных завес, устраиваемых  в траншеях под защитой раствора (суспензии) из бентонитовых глин,  удерживающего грунт в траншеях обрушения.

Стена подпорная – конструкция, удерживающая от обрушения находящихся за ней массив грунта и воспринимающая расположенные на его поверхности нагрузки.

Стенка шпунтовая – сплошная стенка образованная забитыми в грунт шпунтовыми сваями (деревянными, железобетонными, стальными), служащая водонепроницаемой преградой и удерживающая от обрушения грунт при возведении гидротехнических сооружений (набережных, камер, шлюзов, перемычек), для ограждения стен котлованов, траншей и т. п.

Стояк – вертикальный трубопровод внутри жилого, общественного или производственного здания, проходящий через все этажи для подачи воды (или газа) через ответвления (подводки) к водоразборным (газовым) прибором и пожарным кранам или для отвода сточных вод, поступающих через отводное трубы от санитарных приборов и различных приемников.

Строение пути верхнее -  часть железнодорожного или трамвайного пути, состоящая из рельсов, рельсовых скреплений, стрелочных переводов, шпал, рельсовых опор, а также балластного слоя и предназначенная для направления движения колес подвижного состава, восприятия нагрузки от транспортных средств и передачи ее на земляное полотно и грунтовое основание.

Строительный генеральный план (стройгенплан) -  часть проекта организации строительства (ПОС), регламентирующая организацию строительной площадки.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

- процесс возведения зданий и сооружений, включающий комплекс собственно строительных работ,  работ по монтажу оборудования, вспомогательных, транспортных и других работ.

Строительство полносборное – возведение зданий из крупных элементов высокой степени заводской готовности.

Строповка – временное соединение монтируемых, транспортируемых или поднимаемых конструкций (изделий, оборудования) с крюком грузоподъемной машины.

Стяжка – слой материала, выравнивающий поверхность основания при устройстве кровель, полов и изолиационных покрытий.

Тамбур – проходное помещение для входа в здание с последовательно открывающимися в нем наружными и внутренними дверями, препятствующее прониканию в помещение холодного воздуха извне.

Тамбур – шлюз – тамбур, оборудованный специальными устройствами, устраняющими возможность проникания огня, газов, паров, пыли и других, вредных веществ из одного помещения в другое, а также для поддержания заданных: параметров воздушной среды в помещениях.

Твердость – свойство материалов сопротивляться пластической деформации или хрупкому разрушению в поверхностном слое при местных контактных силовых воздействиях.

Теплоснабжение – снабжение теплом с помощью теплоносителя ( горячей воды или пара) систем отопление, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и технологических потребителей.

Текущей ремонт здания – комплекс строительных и организационно – технических мероприятий с целью устранения неисправностей ( восстановления работоспособности) конструкций и систем инженерного оборудования здания, а также поддержания эксплуатационных показателей.

Территория подрабатываемая -  территория, на которой в результате проведения подземных горных работ могут возникать неравномерные оседания или смещения грунта в основании здания или сооружения.

Территория селитебная – часть территории города, предназначенная для строительства жилых домов, общественных зданий, размещения садов, парков, бульваров и др.

Техническая эксплуатация зданий – использование здания по функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению состояния конструкций здания и его оборудования при котором они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации.

Типизация – техническое направление в проектировании и строительстве, позволяющее многократно осуществлять строительство предприятий, зданий и сооружений, изготовление конструкций на основе специально разработанных проектов с применением унифицированных объемно – планировочных и конструктивных решений.

Тоннель (туннель) – протяженное подземное сооружение,   предназначенное для прокладки железных и автомобильных дорог, пешеходных переходов, коммуникаций и т. п.

Торкретирование – нанесение посредством сжатого воздуха на обрабатываемую поверхность (или в форму)  слоев цементно –песчаного раствора (торкрет) или бетонной смеси (набрызг – бетон).

Траверса – элемент конструкции, располагаемый в поперечном направлении по отношению к основной конструкции и опирающийся на вертикальные элементы;

- грузозахватное устройство в виде балок или треугольных ферм с подвешенными стропами.

Траверса колонны – конструктивный элемент в опорной части стальной колонны в виде стальных вертикальных листов, предназначенный для равномерной передачи нагрузки на опорную плиту.

Укрепление (закрепление) грунта – придание грунту, находящемуся в природном состоянии, новых физико – механических свойств (повышение прочности; связности, водонепроницаемости) путем специальной обработки  (цементации, силикатизации, смолизации, глинизации, битумизации, методов электрохимического или термического воздействия, замораживания и др.) с целью повышения несущей способности основания, закрепления стенок котлована и горных выработок – создания противофильтрационных завес и т. п.

Упругость –свойство тела деформироваться под влиянием нагрузки, воздействий, связанных с возникновением внутренних сил, и полностью восстанавливать свою первоначальную форму и объем (твердые тела) либо только объем (жидкие и газообразные тела) после прекращения действия нагрузок и воздействий, вызывающих деформацию тела.

Усилия – внутренние силы, возникающие в поперечном сечении элемента конструкции от внешних нагрузок и воздействий (продольная и поперечная силы, изгибающий и крутящий момент).

Усталость материалов – изменение механических и физических свойств материалов под длительным воздействием циклически изменяющихся во времени напряжений и деформаций.

Установка дренчерная -  установка автоматического пожаротушения, состоящая из сети труб со специальными насадками – разбрызгивателями (дренчерами), предназначенная для одновременного пожаротушения по всей расчетной  площади помещения, а также для создания водяных завес.

Установка спринклерная – установка автоматического пожаротушения, состоящая из сети постоянно наполненных водой труб со специальными водоразбрызгивающими насадками ( спринклерами) и предназначенная для местного тушения и локализации очага пожара в помещении.

Устой – конструкция, сопрягающая бетонную или железобетонную плотину с берегом либо плотиной из грунтовых материалов;

- крайняя опора мостового сооружения , сопрягающая его с земляным полотном дороги.

Устойчивость здания (сооружения) –способность здания (сооружения) противостоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния статического или динамического равновесия.

Фронт работ – часть строящегося объекта, необходимая для размещения определенного числа рабочих с приданными им средствами труда (механизмами, приспособлениями, материалами).

Футляр – труба для защиты основного трубопровода от повреждений  (или земляного полотна от размыва при аварии трубопровода) на участках перехода под дорогами, прокладки через конструкции зданий и сооружений.

Цикл нулевой – комплекс строительно – монтажных работ по возведению частей зданий или сооружений и инженерных коммуникаций, расположенных ниже условной проектной отметки, принимаемой за  «нуль».

Цоколь – нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте.

Чертежи исполнительные – рабочие чертежи, предъявляемые при приемке в эксплуатацию объекта , с надписями лиц, ответственных за производство работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, в том числе с учетом внесенных изменений.

Чертежи рабочие – чертежи, предназначенные непосредственно для выполнения строительно – монтажных работ или изготовления строительных изделий и конструкций.

Шефмонтаж – техническое руководство монтажом оборудования, осуществляемое предприятием – изготовителем этого оборудования или привлекаемой  им специализированной организацией по договору с заказчикам.

Элемент здания конструктивный – конструкция, составляющая здание или сооружение (фундамент, стена, перекрытие, покрытие).

Элемент конструкции – составная часть сборной или монолитной конструкции, например балка, колонна, связи между колоннами, стержни решетчатой  конструкции и т.п.

Эстакада – надземное (надводное) открытое протяженное сооружение,  состоящее из ряда опор и пролетного строения и предназначенное для пропуска транспортных средств (пешеходного движения), прокладке различных коммуникаций, для погрузочно – выгрузочных работ и т.д.

Этаж – часть здания по высоте, ограниченная полом и перекрытием или полом и покрытием.

Этаж мансардный (мансарда) – этаж для размещения помещений внутри свободного чердачного пространства с утеплением ограждающих конструкций чердака (скатов высокой крыши).

Этаж надземный – этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли (тротуар, отмостки).

Этаж подвальный (подвал) – этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки земли (тротуара, отмостки) более чем на половину высоты расположенных в нем помещений.

Этаж технический – этаж, используемый для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций и располагаемый под зданием, над верхним этажом здания, в одном или нескольких средних этажах многоэтажного здания.

Этаж цокольный – этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки земли (тротуара или отмостки), но не более чем на половину высоты расположенных в нем помещений.

Этажерка – многоярусное каркасное сооружение (без стен), свободно стоящее в здании или вне его и предназначенное для размещения на перекрытиях технологического и прочего оборудования и транспортных средств.

Ярус – часть здания (сооружения), условно ограниченная по высоте и представляющая собой единое целое в объемно – планировочном, техническом или конструктивном отношении.