Транспортные расходы

В договорах купли-продажи и поставки товара (материалов, конструкций и оборудования) термин «франке» указывает до какого пункта на пути продвижения товара от его поставщика (изготовителя) к потребителю включены расходы по транспортировке.

Цена «франко - завод-изготовитель (склад поставщика)» означает, что покупатель получает товар непосредственно на заводе (складе поставщика).

Цена «франко - вагон или франко - железнодорожная станция отправления» (цена FOR) предполагает, что в стоимость полученного заказчиком товара вошли все затраты но доставке его на станцию отправления, включая погрузку в вагон.

Цена «франко - порт отправления или франко - вдоль борта судна» (цена FAS) включает оплату поставщиком всех расходов до порта с выгрузкой груза на причале перед судном.

Цена «франко - судно порт назначения» (цена CAF) учитывает все расходы поставщика до порта назначения.

Цена «франко - судно порт назначения и страхование» (цена С IF) включает оплату поставщиком всех расходов до порта назначения, а также страховку товара от риска гибели или порчи при перевозке.

Цена «франко - склад потребителя» учитывает оплату поставщиком всех расходов по доставке товара до склада потребителя.

Расходы на доставку до приобъектного склада строительных материалов, конструкций и деталей, используемых непосредственно при выполнении строительных работ, включаются в статью «Материалы».

Транспортные расходы по доставке материальных ресурсов на строительную площадку определяются по тарифам Сборника сметных цен на перевозки грузов для строительства.

При расчёте в локальных сметах (сметных расчётах) накладных расходов и сметной прибыли оплата труда водителей автомобилей (самосвалов, бортовых и тягачей) не учитывается потому что в пункте 5 технической части (часть 1, раздел 1) Сборника сметных цен на перевозки грузов для строительства указано, что «в сметных ценах на перевозку грузов автомобильным транспортом учтены накладные расходы в размере 120% и сметная прибыль в размере 65% от фонда оплаты труда водителей».

Стоимость доставки материалов от приобъектного склада до рабочей зоны учитывается в составе элементных сметных норм и расценок на строительно-монтажные работы, а также в составе ресурсных сметных нормативов.

Как правило, Государственными элементными сметными нормами и расценками учтены затраты но разгрузке материалов и конструкций на строительной площадке, поэтому дополнительно могут учитываться расходы по разгрузке и последующей погрузки материальных ресурсов в транспортное средство только на временной перегрузочной площадке, обоснованной ПОС.

В составе расходов на оплату труда рабочих не отражается оплата труда рабочих, занятых доставкой материалов до приобъектного склада. Указанные расходы учитываются в составе транспортных затрат по доставке материальных ресурсов и отражаются в сметной стоимости материалов, строительных конструкций и деталей.

Затраты по транспортировке грунта и строительного мусора при составлении локальных смет (сметных расчётов) следует относить на стоимость прямых затрат «эксплуатация машин». При этом оплата труда водителей транспортных средств, учтённая в тарифах на перевозку грузов, в сметной документации (в знаменателях граф 6 и 9) не выделяется.

Дополнительная плата за пробег учитывается до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населённого пункта, в котором находится автотранспортное предприятие (гараж), за минусом 10 км (учтённых в провозной плате перевозки грузов).

При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;

- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала железнодорожным и водным транспортом;

- суммы заработной платы командируемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки автомобилей железнодорожным и водным транспортом;

- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;

- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

Повышение тарифов на перевозку грузов по грунтовым дорогам в периоды бездорожья в сметных ценах не учтено.

При определении платы за перевозку грузов неполные полкилометра не учитываются, а полкилометра и более принимаются как целый километр.*

Сметные цены на перевозку грузов автомобилями-самосвалами (самосвальными автопоездами) в карьерах применяются при перевозке грузов в карьеры, из карьеров и внутри карьеров при условии обеспечения выполнения погрузочно-разгрузочных работ в пределах нормы времени, установленной для автомобилей-самосвалов, работающих в карьерах, которая составляет 0,2 минуты на одну тонну груза. Подобное время погрузки могут обеспечить экскаваторы с ковшом большой вместимости. В случаях, когда не соблюдаются указанные выше условия погрузочно-разгрузочных работ, расчёты производятся по тарифам (сметным ценам) на перевозку грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров.

Затраты, связанные с вывозом материалов от разборки строительных конструкций, учитываются в локальных сметах на капитальный ремонт (реконструкцию) объектов. В случаях, когда в сметной документации масса строительного мусора учитывается по объёму разбираемых железобетонных конструкций, т. е. в плотном теле, то затраты по транспортировке этого строительного мусора следует исчислять исходя из массы конструкций в плотном теле с объёмной массой 2500 кг/м3.

В накладные расходы включены расходы только по уборке и очистке (с вывозом мусора) территории строительства и прилегающей к ней уличной полосы.

Средства на оплату за провоз тяжеловесных грузов следует включать в стоимость материалов, изделий и конструкций (в состав стоимости транспортных услуг). Ставки платы за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автодорогам устанавливаются Минтрансом России по согласованию с Минфином России.

В случае применения оборачиваемых конструкций затраты на внутри- построечный транспорт от одной рабочей зоны до другой, включая погрузку и выгрузку на транспортное средство, следует учитывать дополнительно исходя из условий проекта.

В ФЕР не учтены и должны оплачиваться отдельно затраты, связанные с подвозкой деталей наружных и внутренних лесов с центрального склада на объект (на приобъектный склад); с объекта на центральный склад, либо па приобъектный склад другого объекта. Указанные затраты надлежит учитывать непосредственно в локальных сметах.